本协议为雷达/显控端和总控设备通讯协议。

上报通信功能以单独文件夹的模块来开发。所有的协议实现和UI以及坐标转换等文件都再这一个文件夹里面。开发实现独立可控模块化的形式，提供详细的中文注释 协议段也是，代码要求简洁 规范！。尽量全部在本文件夹以独立函数 文件的形式实现 当然 比如 LOG或者 config 以及 qt udp这样的可以使用本地模块和 qt函数。本协议的固态常量，IP端口，默认值等通过 config.toml的功能配置。当前的config.toml偶尔有“”引号解析相关的BUG。这个独立模块请注意。只不过这个功能和配置文件也是独立的 在本文件夹里面。

此次开发还要提供该功能相关的详细LOG日志落盘。调用本项目的日志功能。

本机IP为192.30.105.13  总控为192.30.105.10

协议需要雷达/显控端上报航迹空情信息，登陆总控设备以及心跳维持等。

本机为雷达/显控端，和指控设备通过以太网链接。通过UDP组播或者单播的形式发送报文。

组播的收发地址端口为 224.0.1.2  21505  协议字节顺为小端。无规定的情况下文档中字段是按照低字节到高字节排布的。

数据类型  u开头表示无符号 C是char  i 是int s是short

所有报文均有报头。报头为

| 内容 | 字节数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标识字 | 2 | Us | 0x5AA5 |
| 版本 | 1 | Uc | D3-D0:0 D7-D4:1 D0为低位 |
| 发端用户ID | 4 | Ui | 本机ID为0x11474202 |
| 收端用户ID | 4 | Ui | 组播无 |
| 报文标志 | 1 | Uc | D7：1 需要回执 0 不需要回执（单播一般需要回执） D6:0 D5:0 D4-D0 表示优先级。 0 默认 1低优先级 2中优先级 3高优先级 |
| 报文类型字 | 2 | Us | 见下表 |
| 流水号 | 1 | Uc | 0-255循环 |
| 时间 | 3 | Uc[3] | 10ms从 北京时间当天0点开始算当前时间的毫秒数，10ms为一单位 |

报文汇总表

| 播送形式 | 报文名称 | 报文标识 | 应答类别 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组播 | 管理节点通报报文 | 0xdd31 | 无 | 低 |
| 单播 | 登陆请求报文 | 0xdd33 | 无 | 中 |
| 单播 | 登陆请求回复报文 | 0xdd34 | 无 | 中 |
| 组播 | 链路检测报文 | 0xdd25 | 无 | 低 |
| 组播 | 态势情报报文 | 0xdda4 | 无 | 高 |
| 组播 | 装备状态共享 | 0xdda1 | 无 | 高 |

本机软件启动后自动开始组播 dd25 dda1  dda4则通过后续的逻辑进行手动或者自动上报。

同时本机如果接收到 组播的dd31 其中就有 总控的 单播IP和 端口 然后通过 0xdd33 0xdd34来进行单播的登陆请求。

总控以3s的周期组播dd31（每次如果和上次的有变动 包括 ID IP 端口都更新信息 并且选择执行登陆/退出登陆）

| 内容 | BYTE | TYPE | 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总控用户ID | 4 | UI | 可能变动 |
| 登陆身份 | 1 | Uc | 0x01 管理节点通报 0x02 重新登陆 0x03 退出登陆 |
| IP | 4 | Ui | 比如 192.168.0.1 就是 (192的十六进制)(168十六进制)(0十六进制)(1十六进制) 由低字节到高字节排列。 检验有效性并且计入日志 |
| 端口号 | 2 | Us | 十六进制 |
| 备份 | 7 |  |  |

DD33 本机收到 DD31的 0x01 0x02则执行登陆 收到 0x03则执行退出登陆

| 内容 | BYTE | TYPE | 分辨率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户ID | 4 | Ui |  | 0x11474202 |
| 请求方IP | 4 | Ui |  | 本机IP 按照 dd31中定义的格式。如果未收到dd34的回复 重复三次后停止自动登陆 |
| Port | 2 | Us |  |  |
| 类型 | 1 | Uc |  | 00 默认 01登陆 02退出登陆 |
| 时间 | 2 | Us | 年 | 北京时间 |
|  | 1 | Uc | 月 |  |
|  | 1 | Uc | 日 |  |
|  | 1 | Uc | 时 |  |
|  | 1 | Uc | 分 |  |
|  | 1 | Uc | 秒 |  |
|  | 2 | Us | 毫秒 |  |

Dd34 收到的登陆请求回复

| 结果 | 1 | Uc | 01成功 02失败 03登出成功 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拒绝原因 | 1 | Uc | 01 未注册的ID 00默认 |
| 主控ID | 4 | Ui |  |

DD25心跳包 3秒发一次 5拍未收到该设备的组播则认为该设备离线

| 链路检测 | 4 | ui | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ms |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | sec |  |  |  |  |  | Ms |  |
|  |  |  | h |  | Min |  |  |  |  |  |
|  |  |  | day |  |  |  |  | h |  |  |
|  |  |  | 时间从本月第一日开始计算 day h ，北京时间。从ms-day的字节是由低到高的顺序。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协同参与状态 | 1 | Uc | 0x00 |  |  |  |  |  |  |  |

Dda4 航迹上报。

该功能分为自动上报和手动上报两种模式。默认开启自动上报（这个也可配） 显控通过独立的UI窗口（点击按钮弹出）来控制 开启和关闭自动上报功能。如果开启 则每一个识别成无人机的航迹点都会上报。 如果右键某个 航迹 info 弹出菜单栏（这个菜单栏已有） 则可以开启手动上报，这个批次的每个航迹信息都会上报 直到再次右键点击关闭 或者消批。

这个独立的UI窗口还会显示 登陆状态 以及按钮执行登陆 退出的功能。 这个窗口的另一个UI页面 显示收到的组播里面其他设备的状态。第三个UI提供记录（默认自动打开） 本机上报的DDA4 以及组播收到其他设备DDA4的所有信息（每次重启一个新的文件）。并且提供回放信息的功能（在PPI显示上回放，以本显控的航迹的形式回放（需要坐标转换））

后两个UI的附加功能以独立文件实现。

| 内容 | Byte | Type | 分辨率 | 范围 | 默认 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标综合批号 | 4 | UI | 1 |  | 0 |  |
| 本机设置批号 | 4 | Ui | 1 |  |  | 不能是0 本机自己管理的批号 |
| 本机ID | 4 | Ui | 1 |  |  | 0x11474202那个 |
| 设备类型 | 1 | Uc | 1 |  | 2 |  |
| 设备编号 | 1 | Uc | 1 |  | 1 |  |
| 数据率 | 2 | Us | 0.01hz |  | 2hz |  |
| 目标属性 | 1 | Uc |  |  | 0 | D7-D5 默认0 其他也默认0 |
| 目标类型 | 1 | Uc |  |  |  | 00 |
| 备份 | 2 |  |  |  |  |  |
| 航迹质量 | 1 | Uc |  |  | Ff | Ff |
| 经度 | 4 | I | 1e-7 | +-180 | 东是正 |  |
| 纬度 | 4 | I | 1e-7 | +-90 | 北正 |  |
| 高度 | 4 | I | 1m |  |  |  |
| x方向速率 | 2 | S | 0.15m/s |  | 按照东北天坐标轴的 x方向 | 无效 0x7fff( |
| Y方向速率 | 2 | S | 0.15m/s |  | 按照东北天坐标轴的 Y方向 | 无效 0x7fff( |
| Z方向速率 | 2 | S | 0.15m/s |  | 按照东北天坐标轴的 Z方向 | 无效 0x7fff( |
| RCS | 2 | US | 0.001 M2 |  |  | 无则为0 |
| 干扰状态 | 1 | Uc |  |  |  | 0 |
| 更新方式 | 1 | Uc |  |  |  | D7-D4 0无效 1 外推 2更新滤波 D3-D0 1自动 2手动 |
| 相对延时 | 2 | Us | 1ms |  |  | 0 |
| 时间戳 | 4 | UI |  |  |  | 同心跳包DD25的时间戳。不过是该航迹点的生成时间 |

DDA1  雷达的状态上报

| 内容 | BYTE | TYPE | 分辨率 | 范围 | 定义 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 | 4 | I | 1e-7 | +-180 | 东是正 |  |
| 纬度 | 4 | I | 1e-7 | +-90 | 北正 |  |
| 高度 | 4 | I | 1m |  |  |  |
| 工作状态 | 1 | Uc |  |  |  | D3-D0 1战斗 默认值 |
| 健康状态 | 1 | Uc |  |  |  | 03 正常 默认值 |
| 设备个数 | 1 | Uc |  |  |  | 1 |
| 类型 | 1 | Uc |  |  |  | 搜索雷达 2 |
| 设备编号 | 1 | Uc |  |  |  | 1 |
| 设备状态 | 1 | Uc |  |  |  | 03正常 |
| 工作模式 | 1 | uc |  |  |  | 0x22常规 |
| 辐射状态 | 1 | Uc |  |  |  | 0关 1开 |
| 方位范围起始 | 2 | Us | 1 | 0-360 |  | 正北是0 |
| 方位范围终止 | 2 | Us | 1 | 0-360 |  |  |
| 俯仰范围起始 | 1 | Uc | 1 | -10-70 |  | 水平是0 |
| 俯仰范围终止 | 1 | Uc | 1 | -10-70 |  |  |
| 备份 | 2 |  |  |  |  |  |